Progetto S6 – Data base dei dati accelerometrici italiani relativi al periodo 1972-2004

Responsabili: Lucia Luzi (INGV-MI) e Fabio Sabetta (DPC-USSN)

TASK 1 - Deliverable 1

Schema e specifiche tecniche della banca dati

A cura di

Lucia Luzi, Francesca Pacor, Paolo Augliera, Dino Bindi (UR1)

Francesco Mele, Carlo Marcocci (UR2)

Giuliano Milana (UR3)

Fabio Sabetta, Antonella Gorini, Tiziana Lo Presti, Sandro Marcucci (UR4)

INDICE

1. INTRODUZIONE	3

2. SPECIFICHE PER L’IMMAGAZINAMENTO DELLE FORME D’ONDA	3

2.1 CONVENZIONE PER LA DENOMINAZIONE DEI FILES	3

2.2 HEADER DELLE REGISTRAZIONI	4

3. ELENCO E DESCRIZIONE DELLE TABELLE	6

3.1 DESCRIZIONE DEGLI EVENTI SISMICI	7

3.2 CARATTERISTICHE DEI SITI DI REGISTRAZIONE	10

3.3 DESCRIZIONE DEI CANALI PRESENTI NELLA STAZIONE (UN CANALE PER OGNI FLUSSO  DI DATI)	17

3.4 DESCRIZIONE E INFORMAZIONI SUGLI ENTI CHE GESTISCONO RETI E STAZIONI O BASI DI DATI	20

3.5 CARATTERISTICHE DELLE REGISTRAZIONI	20

3.6 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	23

3.7 DATI AMMINISTRATIVI	23

4. SCHEMA DELLE RELAZIONI ESISTENTI ALL’INTERNO DELLA BANCA DATI	25

# 1. INTRODUZIONE

Il data base dei dati accelerometrici italiani (Italian Strong Motion Data BAse) sarà realizzato attraverso una collaborazione tra il Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio Servizio Sismico Nazionale e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il data base sarà gestito attraverso Ms Access® versione 2003, un data base management system (DBMS) di tipo relazionale e di vasta diffusione tra gli enti di ricerca e le pubbliche amministrazioni. La scelta di questo prodotto è stata dettata dalla facilità d’uso, dall’ampia diffusione, dalla versatilità e dalla possibilità di collegamento con softwares per la gestione di dati territoriali, quali ESRI ArcGis® e Arcview®, e softwares per il calcolo scientifico come Matlab ®. All’interno della banca dati verranno immagazzinate le informazioni riguardanti gli eventi sismici, i siti di registrazione gli strumenti installati, le principali caratteristiche delle registrazioni ed i parametri di interesse ingegneristico.

Di seguito vengono descritte le tabelle contenenti le informazioni, l’architettura del data base, le relazioni esistenti tra le tabelle e le specifiche tecniche per la compilazione delle tabelle stesse. L’architettura del data base prevede inoltre la creazione di interfacce user-friendly per l’inserimento dei dati e per effettuare interrogazioni sulla base di criteri prestabiliti.

Per la progettazione del data base è stato usato come riferimento un precedente data base accelerometrico derivante da una convenzione tra ENEA e DPC-USSN, che archivia le informazioni relative alle registrazioni accelerometriche nel periodo 1972-1993.

# 2. SPECIFICHE PER L’IMMAGAZINAMENTO DELLE FORME D’ONDA

### 2.1 CONVENZIONE PER LA DENOMINAZIONE DEI FILES

Il nome dei files deve facilitare una catalogazione per data, ora, numero di stazione e componente attraverso semplici comandi di lista delle directory (es. dir, ls). Deve perciò essere composto da:

AAAAMMGG + _ + HHMMSS + STACODE + COMP + FLAG_CORREZIONE . FORMATO

per una lunghezza totale di 27 caratteri. I singoli segmenti sono descritti in Tabella 1.

Esempio: la registrazione effettuata a S. Giuliano di Puglia scuola (SGIB), componente NS, in corrispondenza dell’evento del 12/11/2002 alle 09:27:00, non corretta, in formato ASCII con header, avrà la seguente denominazione:

20021112_092700SGIB_NSX.DAT

Tabella 1: descrizione dei segmenti che compongono il nome del file.

| SEGMENTO | DESCRIZIONE | ## LUNGHEZZA | SPECIFICHE |
| --- | --- | --- | --- |
| AAAAMMGG_HHMMSS | Tempo origine evento | 14 | E’ il tempo origine della localizzazione scelta. In mancanza di un evento associato (ad esempio per eventuali tracce singole registrate recentemente dalla RAN) ci si riferisce all’inizio della registrazione. |
| STACODE | Codice della stazione | 5 | Se il nome della stazione ha un numero di caratteri inferiori a 5, i rimanenti vengono codificati come “underscore” _ |
| COMP | Componente del moto | 1 | NS = nord-sud WE = est-ovest UP = verticale FC = traccia fissa |
| FLAG_CORREZIONE | Flag che indica se il dato è corretto o non corretto | 1 | C = corretto X = non corretto |
| FORMATO | Flag che indica il tipo di formato | 3 | SAC = formato SAC DAT = formato ASCII con header ASC = formato ASCII-XY |

### 2.2 HEADER DELLE REGISTRAZIONI

Le registrazioni in formato ASCII con header saranno caratterizzate da un header di 43 righe che servirà a rendere ciascuna forma d’onda autoconsistente.

Le informazioni contenute nell’intestazione del file saranno:

- Denominazione evento

- Data evento GMT (AAAAMMGG)

- Tempo origine evento GMT (HHMMSS)

- Latitudine evento (gradi decimali)

- Longitudine evento (gradi decimali)

- Profondità evento (km)

- Magnitudo locale Ml

- Magnitudo delle onde di superficie Ms

- Magnitudo momento Mw

- Tipo di faglia (Normal, Riverse, Strike-slip)

- Codice stazione

- Nome stazione

- Latitudine stazione (gradi decimali)

- Longitudine stazione (gradi decimali)

- Quota stazione (m.s.l.)

- Classificazione geotecnica stazione (classificazione EC8)

- Classificazione morfologica

- Distanza epicentrale (km)

- Backazimuth

- Tempo primo campione GMT hhmmss.dec

- Passo campionamento (s)

- Numero di punti

- Durata (s)

- Componente (NS, WE, UP, FC)

- Unità misura (cm/s^2)

- Tipo strumento

- Frequenza propria strumento (Hz)

- Damping strumento

- Sensitività (cm/g)

- Fullscale (g)

- Numero bits analog to digital converter

- Pga non corretta/corretta (cm/s^2)

- Tempo corrispondente alla Pga non corretta/corretta

- Ente proprietario del dato e codice archiviazione originale

- Intensità epicentrale

- Correzione della linea di base (REMOVED/NOT REMOVED)

- Tipo filtro (Butterworth, Coseno, ……)

- Ordine filtro

- LP1 (frequenza passa basso 1)

- LP2 (frequenza passa basso 2)

- HP1 (frequenza passa alto 1)

- HP2 (frequenza passa alto 2)

- CORRECTED/NOT CORRECTED

# 3. ELENCO E DESCRIZIONE DELLE TABELLE

Per un efficiente immagazzinamento dei dati e per ridurre la ridondanza delle informazioni,  sono state previste le seguenti tabelle:

- Events (eventi sismici)

- Magnitude (magnitudo)

- Mag_type (descrizione del tipo di magnitudo)

- Station (siti di registrazione)

- Networks (descrizione delle reti di monitoraggio)

- Installation (tipo di installazione strumento)

- EC8 (classificazione dei suoli secondo l’eurocode 8)

- Morph_code (descrizione morfologica del sito di registrazione)

- Stratigraphy (tabella master stratigrafia del sito di registrazione)

- Stratigraphy_layer (stratigrafia del sito di registrazione)

- Log_geotec (tabella master dei dati geotecnici-geofisici)

- Log_vs_layer (log velocità delle onde di taglio)

- Log_nst_layer (log prova penetrometrica standard)

- Log_Cu_layer (log coesione non drenata)

- FDT (funzione di trasferimento del sito)

- FDT_type (tipologia funzione di trasferimento)

- Channel (canale di registrazione)

- Cha_lnk_tf (tabella link canale – funzione di trasferimento strumento)

- Generic_instr (caratteristiche dello strumento di registrazione)

- Tf (funzione di trasferimento strumento)

- Pole (poli e zeri strumento)

- Cha_lnk_instr (tabella link canale- strumento)

- Instrument (descrizione dello strumento)

- Owner (descrizione ente proprietario del dato)

- Uncorrected (caratteristiche delle registrazioni non corrette)

- Corrected (caratteristiche delle registrazioni corrette)

- Reference (riferimenti bibliografici)

- Municipality (elenco comuni d’Italia)

- Province (elenco province d’Italia)

- Region (elenco delle regioni d’Italia)

### 3.1 DESCRIZIONE DEGLI EVENTI SISMICI

### Descrizione generale

Nome tabella: EVENTS

| CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 6 | Long |  | Indice dell’evento |
| EVENT_NAME |  | Varchar(100) |  | Denominazione evento |
| NATION | 3 | Long |  | Codice ONU nazione |
| FK_REGION | 2 | Long |  | Link alla tabella REGION |
| EV_TIME |  | Datetime |  | AAAAMMGGhhmmss: data e ora dell’evento (GMT) |
| LATITUDE | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Latitudine evento in gradi decimali a nord dell’equatore. |
| ERR_LAT | 9 | Decimal (9,4) | 4 | Errore nella determinazione della latitudine |
| LONGITUDE | 9 | Decimal (9,4) | 4 | Longitudine evento in gradi decimali ad est del meridiano zero |
| ERR_LON | 9 | Decimal (9,4) | 4 | Errore nella determinazione della longitudine |
| DEPTH | 8 | Decimal (8,3) | 3 | Profondità ipocentrale (km), positiva verso il basso. |
| ERR_DEPTH | 8 | Decimal (8,3) | 3 | Errore nella determinazione della profondità |
| FK_HYP_REFERENCE | 4 | Long |  | link alla tabella REFERENCE; riferimento per la localizzazione |
| OTHER_HYPOCENTER |  | MEMO |  | Altre determinazioni ipocentrali |
| I0 | 4 | Decimal (4,1) | 1 | Intensità epicentrale da CPTI versione 2004 |
| FK_I0_REFERENCE | 4 | Long |  | link alla tabella REFERENCE |
| OTHER_I0 |  | MEMO |  | Altre determinazioni di intensità epicentrale |
| FM_METHOD | 3 | Varchar(3) |  | Metodo per la determinazione del meccanismo focale PA = primi arrivi CMT = centroid moment tensor NULL = meccanismo non disponibile |
| FM_TYPE | 2 | Varchar(2) |  | Tipo meccanismo focale N = normale T = compressivo S = trascorrente SN = transtensivo ST = transpressivo |
| FK_FM_REFERENCE | 4 | Long |  | link alla tabella REFERENCE per il meccanismo focale |
| FAULT_FLAG |  | Long |  | Flag che indica se esiste la geometria della faglia 1 = esistente 0 = non esistente |
| STRIKE | 6 | Decimal(6,1) | 1 | Angolo formato rispetto al N dalla intersezione con la superficie del piano di faglia misurato in senso orario |
| DIP | 6 | Decimal(6,1) | 1 | Angolo formato dal piano di faglia rispetto all’orizzontale |
| RAKE | 6 | Decimal(6,1) | 1 | Angolo formato, rispetto alla intersezione con la superficie del piano di faglia, dal vettore che definisce lo scorrimento relativo dell’hanging wall rispetto al foot wall |
| FK_FAULT_REFERENCE | 4 | Long |  | Link alla tabella REFERENCE per la faglia (fault) |
| SURFACE_FLAG | 1 | Long |  | Flag di fagliazione superficiale 1= si 0 = no |
| OTHER_FAULTS |  | MEMO |  | Altre determinazioni piano di faglia |

### Magnitudo

Nome tabella: MAGNITUDE

| CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 6 | Long |  | Indice univoco, autoincrementale |
| FK_EVENT | 6 | Long |  | link all’evento a cui la magnitudo si riferisce |
| VALUE | 4 | Decimal(4,1) | 1 | valore della magnitudo |
| ERR_MAG | 4 | Decimal(4,1) | 1 | Errore nella determinazione della magnitudo |
| FK_M_TYPE | 6 | Varchar(6) |  | link alla tabella MAG_TYPE |
| FK_OWNER | 6 | Long |  | link alla tabella OWNER |
| FK_REF | 4 | Long |  | link alla tabella di REFERENCE |

### Tipologia della magnitudo

Nome tabella: MAG_TYPE

| CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M_TYPE | 6 | varchar(6) |  | tipo della magnitudo (codice alfabetico) chiave primaria |
| M_METHOD |  | MEMO |  | descrizione discorsiva del metodo di calcolo (necessario soprattutto per alcune magnitudo ottenute da regressione). |

### 3.2 CARATTERISTICHE DEI SITI DI REGISTRAZIONE

### Descrizione generale

Nome tabella: STATION

| CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 6 |  |  | Indice univoco autoincrementale |
| STATION_CODE | 5 | Varchar(5) |  | Codice sito |
| FK_NET | 2 | Varchar(2) |  | Link alla tabella NETWORK |
| STATION_NAME | 100 | Varchar(100) |  | Nome per esteso della stazione (in genere coincide con la località in cui si trova la stazione) |
| LATITUDE | 9 | Decimal (9,5) | 5 | Latitudine N rispetto all’equatore (in gradi decimali) |
| LONGITUDE | 9 | Decimal(9,5) | 5 | Longitudine E rispetto al meridiano zero (in gradi decimali) |
| ALTITUDE | 6 | Long |  | Quota s.l.m. in metri. |
| HORIZ_ERR | 6 | Long |  | Errore presumibile sulle coordinate orizzontali in m |
| IGM_TABLE | 4 | Char(4) |  | Foglio IGM (soprattutto per i siti pre-1993) |
| START_TIME |  | Datetime |  | Data installazione (AAAAMMGG) |
| END_TIME |  | Datetime |  | Data di disinstallazione (AAAAMMGG) |
| ADDRESS |  | varchar(255) |  | Indirizzo del sito |
| PERMANENT_FLAG | 1 | Long |  | Scopo dell’installazione 1 = postazione fissa 0 = postazione di pronto intervento 2 = mancanza di informazione |
| PROXIMITY_FLAG | 1 | Long |  | Flag di prossimità ad edifici 1 = in prossimità di edifici 0 = lontana da edifici 2 = mancanza di informazione |
| FK_EC8 | 2 | Varchar(2) |  | link alla tabella EC8 |
| VS30 | 6 | Decimal (6,1) | 1 | Valore della velocità delle onde di taglio nei primi 30 m |
| IMG1 |  | IMMAGINE |  | Immagine scheda monografica |
| FK_INSTALL | 2 | Varchar(2) |  | link alla tabella INSTALLATION_TYPE |
| FK_OWNER |  | Long |  | link alla tabella OWNER |
| NATION | 3 | Long |  | Codice ONU nazione |
| FK_COMUNE | 6 | Long |  | link alla tabella MUNICIPALITY |
| FK_MORPH_CODE | 2 | Varchar(2) |  | Link alla tabella MORPH_CODE |
| FK_FDT | 6 | Long |  | Link alla tabella FDT |
| FK_REFERENCE_LOC | 4 | Long |  | Link alla tabella REFERENCE |
| NOTE |  | MEMO |  | Dati rilevanti da altre fonti |

### Networks

Nome tabella: NETWORKS

| ## CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NET_CODE | 2 | Varchar(2) |  | Codice univoco Network |
| NET_NAME | 50 | Varchar(50) |  | Nome del Network |
| FK_OWNER |  | Long |  | Link alla tabella OWNER |
| FLAG_TYPE | 1 | Long |  | Flag di tipo 1 = Permanente 0 = Temporaneo |
| START_TIME |  | Datetime |  | Data di apertura del Network (AAAAMMGG) |
| END_TIME |  | Datetime |  | Data di chiusura del Network (AAAAMMGG) |
| MIN_LAT | 9 | Decimal(9,5) | 5 | Latitudine minima coperta dalla rete |
| MAX_LAT | 9 | Decimal(9,5) | 5 | Latitudine massima coperta dalla rete |
| MIN_LON | 9 | Decimal(9,5) | 5 | Longitudine minima coperta dalla rete |
| MAX_LON | 9 | Decimal(9,5) | 5 | Longitudine massima coperta dalla rete |

### Tipo di istallazione effettuata

Nome tabella: INSTALLATION

| CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INST_CODE | 2 | Varchar(2) |  | Codice di 5 caratteri, abbreviazione del tipo di installazione |
| DESC | 255 | Varchar(255) |  | descrizione del tipo di istallazione |

Contiene l’informazione sul tipo di installazione. Record tipici saranno:

FF,  Free field

P,    piastrino

M,   mensola

PS,   pavimento di una struttura

T,    direttamente sul terreno

….

### Descrizione della classe litologica secondo la normativa europea (EC8)

Nome tabella: EC8

| CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EC8_CODE | 2 | Varchar(2) |  | Codice di 2 caratteri, abbreviazione del tipo (chiave primaria) |
| EC8_DESC | 255 | Varchar(255) |  | descrizione della classificazione |

Tipo di informazione memorizzata:

Flag di classificazione EC8

A = roccia (Vs30) > 800 m/s

B = terreno rigido, sabbie dense, ghiaie, o argille molto consistenti con spessore di alcune decine di m (Vs30 = 360 – 800 m/s NSPT > 50 cu > 250 kPa)

C = depositi profondi di sabbie dense o mediamente dense, ghiaie o argille consistenti con spessori da alcune decine ad alcune centinaia di m (Vs30 = 180 – 360 m/s; NSPT = 15 – 50; cu =  70 – 250 kPa)

D = suoli sciolti o mediamente coesivi (Vs30 < 180; NSPT < 15; cu < 70 kPa)

E = profilo consistente di uno strato con valori di Vs30 del tipo C o D e spessori variabili tra 5 m e 20 m, sovrastante materiale più rigido (Vs30 > 800 m/s)

S1 = depositi consistenti o contenenti almeno 10 m di argille o silt soffici con alto indice di plasticità (PI > 40) e alto contenuto d’acqua (Vs30 < 100; cu = 10 – 20 kPa)

S2 = Suolo passibile di liquefazioneo argille sensitive o altri tipi non classificabili come A - E o S1

### Descrizione della morfologia del sito

Nome tabella: MORPH_CODE

| CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORPH_CODE | 2 | Varchar(2) |  | Codice morfologia |
| DESC | 255 | Varchar(255) |  | descrizione della morfologia |

Nota:

si tratta di una tabella che contiene informazioni del tipo:

C = cresta

P = pendio

V = valle

VE = vetta

SE = Sella

PI = pianura

Se  per una data stazione  l’informazione è assente, mancherà il link alla tabella morph_code..

### Stratigrafia del sito

Nome tabella: STRATIGRAPHY

| ## CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID |  | Long |  | Indice univoco, autoincrement |
| FK_STATION | 6 | Long |  | Link alla tabella STATION |
| LATITUDE | 9 | Decimal(9,5) | 5 | Latitudine del punto di riferimento del rilevamento |
| LONGITUDE | 9 | Decimal(9,5) | 5 | Longitudine del punto di riferimento del rilevamento |
| ELEVATION | 6 | Decimal(6,1) | 1 | Elevazione in metri del punto di riferimento (m.s.l.m.) |
| FK_REFERENCE | 4 | Long |  | Link alla tabella REFERENCE |

Nome tabella: STRATIGRAPHY_LAYER

| ## CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID |  | Long |  | Indice univoco, autoincrement |
| FK_STRATIGRAPHY | 6 | Long |  | Link alla tabella STRATIGRAPHY |
| TOP | 6 | Decimal(6,1) | 1 | tetto dello strato (m a partire dal p.c.) |
| BOTTOM | 6 | Decimal(6,1) | 1 | letto dello strato (m a partire dal p.c.) |
| DESCRIPTION | 255 | Varcahr(255) |  | Descrizione strato |
| FK_LITHOGRAPHY | 5 | Varchar(5) |  | Link alla tabella LITOGRAPHY |

Nome tabella: LITHOGRAPHY

| ## CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LITHOGRAPHY_CODE | 5 | Varchar(5) |  | Codice della classe litotecnica |
| DESCRIPTION | 255 | Varcahr(255) |  | Descrizione della classe litotecnica |

### Profilo di velocità e parametri geotecnici

Nome tabella: LOG_GEOTEC

| ## CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 6 | Long |  | Indice univoco, autoincrement |
| FK_STATION | 6 |  |  | Link alla tabella STATION |
| LATITUDE | 9 | Decimal(9,5) | 5 | Latitudine del punto di riferimento del rilevamento |
| LONGITUDE | 9 | Decimal(9,5) | 5 | Longitudine del punto di riferimento del rilevamento |
| ELEVATION | 9 |  | 5 | Elevazione del punto di riferimento (m.s.l.m.) |
| FK_REFERENCE | 4 | Long |  | Link alla tabella REFERENCE |

Nome tabella: LOG_VS_LAYER

| ## CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 6 | Long |  | Indice univoco, autoincrement |
| FK_LOG_GEOTEC | 6 | Long |  | Link alla tabella LOG_GEOTEC |
| TOP | 6 | Decimal(6,1) | 1 | limite superiore intervallo (m a partire dal p.c.) |
| BOTTOM | 6 | Decimal(6,1) | 1 | limite inferiore intervallo (m a partire dal p.c.) |
| VS | 6 | Decimal(6,2) | 1 | valore di velocità delle onde trasversali (m/s) |
| VP | 6 | Decimal(6,2) | 1 | valore di velocità delle onde longitudinali (m/s) |

Nome tabella: LOG_NSPT_LAYER

| ## CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 6 | Long |  | Indice univoco, autoincrement |
| FK_LOG_GEOTEC | 6 | Long |  | Link alla tabella LOG_GEOTEC |
| TOP | 6 | Decimal(6,1) | 1 | limite superiore intervallo (m a partire dal p.c.) |
| BOTTOM | 6 | Decimal(6,1) | 1 | limite inferiore intervallo (m a partire dal p.c.) |
| NSPT | 4 | Long |  | valore di NSPT |

Nome tabella: LOG_Cu_LAYER

| ## CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 6 | Long |  | Indice univoco, autoincrement |
| FK_LOG_GEOTEC | 6 | Long |  | Link alla tabella LOG_GEOTEC |
| TOP | 6 | Decimal(6,1) | 1 | limite superiore intervallo (m a partire dal p.c.) |
| BOTTOM | 6 | Decimal(6,1) | 1 | limite inferiore intervallo (m a partire dal p.c.) |
| Cu | 6 | Decimal(6,1) |  | valore della coesione non drenata (kPa) |

### Funzioni di trasferimento del sito

Nome tabella: FDT

| ## CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 6 | Long |  | identificativo autoincrementale |
| FK_STATION | 6 | Long |  | Link alla tabella STATION |
| FK_FDT_TYPE | 7 | Varchar(7) |  | Link alla tabella FDT_TYPE |
| FK_REF_FDT | 4 | Long |  | Link alla tabella REFERENCE |
| F0_25 | 5 | Decimal(5,1) | 1 | Ampiezza a f = 0.25 Hz |
| F0_5 | 5 | Decimal(5,1) | 1 | Ampiezza a f =0.5 Hz |
| F0_75 | 5 | Decimal(5,1) | 1 | Ampiezza a f = 0.75 Hz |
| F1_0 | 5 | Decimal(5,1) | 1 | Ampiezza a f = 1 Hz |
| F1_25 | 5 | Decimal(5,1) | 1 | Ampiezza a f = 1.25 Hz |
| F1_5 | 5 | Decimal(5,1) | 1 | Ampiezza a f = 1.5 Hz |
| F1_75 | 5 | Decimal(5,1) | 1 | Ampiezza a f =1.75 Hz |
| F2_0 | 5 | Decimal(5,1) | 1 | Ampiezza a f = 2 Hz |
| F2_25 | 5 | Decimal(5,1) | 1 | Ampiezza a f = 2.25 Hz |
| …………. | ………. | ………. | …….. | ……………… |

Nome tabella: FDT_TYPE

| ## CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FDT_TYPE | 7 | Varcar(7) |  | Tipo di determinazione FDT GIT = inversione generalizzata NHVSR = H/V da microtremori SMHVSR = H/V da strong motion WMHVSR = H/V da weak motion WMSSR = standard spectral ratio da weak motion SMSSR = standard spectral ratio da strong motion 1DMOD = modello 1D 2DMOD = modello 2D |
| DT_DESC |  | MEMO |  | Descrizione del metodo |

### 3.3 DESCRIZIONE DEI CANALI PRESENTI NELLA STAZIONE (UN CANALE PER OGNI FLUSSO  DI DATI)

### Descrizione generale

Nome tabella: CHANNEL

| CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 6 | Long |  | Indice univoco, autoincrement |
| FK_STATION | 6 | Long |  | Link alla tabella STATION |
| CHAN_TYPE | 1 | Varchar(1) |  | Specifica del tipo di canale (A = analogico, D = digitale) |
| START_TIME |  | Datetime |  | Data di apertura del canale (AAAAMMGG) |
| END_TIME |  | Datetime |  | Data di chiusura del canale (AAAAMMGG) |
| AZIMUTH | 9 | Decimal(9,6) | 6 | Direzione del sensore rispetto al Nord |
| INCLINATION | 9 | Decimal(9,6) | 6 | Inclinazione del sensore rispetto alla verticale |
| SPS | 6 | Long |  | Numero di campioni al secondo |

### Link tra canale e funzione di trasferimento

Nome tabella: CHA_LNK_TF

| CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 6 | Long |  | Indice univoco, autoincrement |
| FK_CHANNEL | 6 | Long |  | Link alla tabella CHANNEL |
| FK_TF | 6 | Long |  | Link alla tabella TF |

### Descrizione delle caratteristiche dello strumento (sensore e acquisitore)

Nome tabella: TF

| ## CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 6 | Long |  | Indice univoco, autoincrement |
| SENSITIVITY | 9 | Decimal(9,6) | 6 | Sensitività |
| GAIN | 9 | Decimal(9,6) | 6 | Fattore moltiplicativo |
| FK_GENERIC | 6 | Long |  | Link alla tabella GENERIC_INSTR |
| FREQ | 5 | Decimal(5,2) | 2 | Frequenza propria (Hz) |
| UNIT_SENS | 10 | Varchar(10) |  | Unità di misura sensitività |
| SMORZ | 5 | Decimal(5,2) | 2 | Smorzamento |
| FULLSCAL | 5 | Decimal(5,2) | 2 | Fondo scala |
| NBITS_ADC | 3 | Long |  | Numero di bits Analog to Digital Converter (ADC) |

### Descrizione dei poli e degli zeri

Nome tabella: POLE

| ## CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 6 | Long |  | Indice univoco, autoincrement |
| TYPE_P | 1 | Varchar(1) |  | Tipo del valore, P = polo, Z = zero |
| REAL_P | 5 | Decimal(5,2) | 2 | parte reale |
| IMM_P | 5 | Decimal(5,2) | 2 | parte immaginaria |
| FK_TF | 6 | Long |  | Link alla tabella TF |

### Tabella che permette di unire un canale con gli strumenti che lo costituiscono

Nome tabella: CHA_LNK_INSTR

| CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 6 | Long |  | Indice univoco, autoincrement |
| FK_CHANNEL | 6 | Long |  | Link alla tabella CHANNEL |
| FK_INSTR | 6 | Long |  | Link alla tabella INSTRUMENT |

### Caratteristiche degli strumenti

Nome tabella: GENERIC_INSTR

| ## CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 6 | Long |  | Indice univoco, autoincrement |
| MODEL | 50 | Varchar(50) |  | Modello strumento |
| TYPE | 3 | Varchar(3) |  | Tipo di strumento (A = accelerometro, D = digitalizzatore) |
| T_MARK | 50 | Varchar(50) |  | Casa produttrice dello strumento |
| UNIT | 50 | Varchar(50) |  | unità di misura dello strumento |
| FK_TF | 6 | Long |  | Link alla tabella TF |

### Descrizione degli strumenti fisicamente istallati

Nome tabella: INSTRUMENT

| ## CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 6 | Long |  | Indice univoco, autoincrement |
| SERIAL | 50 | Varchar(50) |  | Numero seriale dello strumento |
| START_TIME |  | Datetime |  | Data di inizio utilizzo (AAAAMMGG) |
| END_TIME |  | Datetime |  | Data dismissione (AAAAMMGG) |
| FK_GENERIC | 6 | Long |  | Link alla tabella GENERIC_INSTR |
| FK_TF | 6 | Long |  | Link alla tabella TF |

### 3.4 DESCRIZIONE E INFORMAZIONI SUGLI ENTI CHE GESTISCONO RETI E STAZIONI O BASI DI DATI

Nome tabella: OWNER

| CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 6 | Long |  | Indice univoco, autoincrement |
| CODE | 5 | Varchar(5) |  | Codice di 5 caratteri, abbreviazione del nome completo |
| DESC | 255 | Varchar(255) |  | Nome gestore |
| INFO | 255 | Varchar(255) |  | Informazioni sull’ente |
| PHONE | 50 | Varchar(50) |  | Numero di telefono |
| CONTACT | 255 | Varchar(255) |  | Informazioni sul referente |

### 3.5 CARATTERISTICHE DELLE REGISTRAZIONI

### Caratteristiche delle registrazioni non corrette

Nome tabella: UNCORRECTED

| ## CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 6 | Long |  | Indice univoco autoincrementale |
| FILE_NAME | 21 | Varchar(21) |  | Indice univoco registrazione AAAAMMGGHHMMSS + STACODE + COMP + FLAG_CORREZIONE |
| FK_EVENT | 6 | Long |  | Link alla tabella EVENT |
| FK_CHANNEL | 6 | Long |  | Link alla tabella CHANNEL |
| FLAG_DIGIT | 3 | Varchar(3) |  | Flag di digitalizzazione A = automatica M = manuale A/M = automatica / manuale |
| NPT | 10 | Long |  | Numero punti del segnale |
| UNITS | 10 | Varchar(10) |  | Unità misura accelerazione |
| DT | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Passo di campionamento (s) |
| FLAG_FC | 1 | Long |  | Flag traccia fissa (0 = assente, 1 = presente) |
| UPGA_NS | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Picco di accelerazione non corretto NS |
| UPGA_WE | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Picco di accelerazione non corretto WE |
| UPGA_UP | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Picco di accelerazione non corretto UP |
| …….. | 9 | Decimal(9,4) | 4 | ….. altri parametri |
| UPGA_NS_TIME | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Tempo del picco UPGA_NS dall’inizio della registrazione in secondi |
| UPGA_WE_TIME | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Tempo del picco UPGA_WE dall’inizio della registrazione in secondi |
| UPGA_UP_TIME | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Tempo del picco UPGA_UP dall’inizio della registrazione in secondi |

### Caratteristiche delle registrazioni corrette

Nome tabella: CORRECTED

| ## CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 6 | long |  | Codice univoco |
| FILE_NAME | 21 | Varchar(21) |  | Indice univoco registrazione AAAAMMGGHHMMSS + STACODE + COMP + FLAG_CORREZIONE |
| FK_UNCORRECTED | 6 | Long |  | Link alla tabella UNCORRECTED |
| NPT | 10 | Long |  | Numero punti segnale |
| UNITS | 10 | Varchar(10) |  | Unità misura accelerazione |
| DT | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Passo campionamento (s) |
| HP_NS | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Frequenza passa alto NS |
| HP_WE | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Frequenza passa alto WE |
| HP_UP | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Frequenza passa alto UP |
| LP_NS | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Frequenza passa basso NS |
| LP_WE | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Frequenza passa basso WE |
| LP_UP | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Frequenza passa basso UP |
| PGA_NS | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Picco di accelerazione NS |
| PGA_WE | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Picco di accelerazione WE |
| PGA_UP | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Picco di accelerazione UP |
| PGV_NS | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Picco di velocità NS |
| PGV_WE | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Picco di velocità WE |
| PGV_UP | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Picco di velocità UP |
| PGD_NS | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Picco di spostamento NS |
| PGD_WE | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Picco di spostamento WE |
| PGD_UP | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Picco di spostamento UP |
| DUR_NS | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Durata significativa NS |
| DUR_WE | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Durata significativa WE |
| DUR_UP | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Durata significativa UP |
| RMSA_NS | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Root mean square acceleration NS |
| RMSA_WE | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Root mean square acceleration WE |
| RMSA_UP | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Root mean square acceleration UP |
| IA_NS | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Arias intensity NS |
| IA_WE | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Arias intensity WE |
| IA_UP | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Arias intensity UP |
| SI_NS | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Spectral intensity NS |
| SI_WE | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Spectral intensity WE |
| SI_UP | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Spectral intensity UP |
| PGA_NS_TIME | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Tempo del PGA_NS dall’inizio registrazione in secondi |
| PGA_WE_TIME | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Tempo del PGA_WE dall’inizio registrazione in secondi |
| PGA_UP_TIME | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Tempo del PGA_UP dall’inizio registrazione in secondi |
| …….. | 9 | Decimal(9,4) | 4 | ….. altri parametri |
| EPI_DIST | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Distanza epicentro-stazione in km |
| EPI_AZ | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Azimut epicentro-stazione in senso orario dal N |
| FAULT_DIST | 9 | Decimal(9,4) | 4 | Distanza della stazione dal piano di faglia in km |

### 3.6 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Nome tabella: REFERENCE

| ## CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 4 | Long |  | Indice univoco, autoincrement |
| TITOLO |  | MEMO |  | Descrizione del riferimento |

### 3.7 DATI AMMINISTRATIVI

### Elenco dei comuni

Nome tabella: MUNICIPALITY

| ## CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNE_CODE | 6 | long |  | Codice ISTAT comune riferito al 1995 (chiave primaria) |
| COMUNE_NAME | 100 | Varchar(100) |  | Nome del comune |
| LATITUDE | 9 | Decimal(9,5) | 5 | Latitudine del municipio |
| LONGITUDE | 9 | Decimal(9,5) | 5 | Longitudine del municipio |
| PEOPLE | 8 | Long |  | Numero di abitanti |
| FK_PROVINCE | 6 | Long |  | Link alla tabella PROVINCE |

### Elenco delle province

Nome tabella: PROVINCE

| ## CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVINCE_CODE | 6 | Long |  | Codice ISTAT provincia riferito al 1995 (chiave primaria) |
| PROVINCE_ABBR | 2 | Varchar(2) |  | Sigla provincia |
| PROVINCE_NAME | 50 | Varchar(50) |  | Nome della provincia |
| FK_REGION | 2 | Long |  | Link alla tabella REGION |

### Elenco delle regioni

Nome tabella: REGION

| ## CAMPO | LUNG | TIPO | N.DEC | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGION_CODE | 2 | Varchar(2) |  | Codice ISTAT regione (chiave primaria) |
| REGION_NAME | 50 | Varchar(50) |  | Nome della regione |

# 4. SCHEMA DELLE RELAZIONI ESISTENTI ALL’INTERNO DELLA BANCA DATI

Figura 1: Schema delle relazioni esistenti tra le tabelle all’interno della banca dati.