Progetto S6 – Data base dei dati accelerometrici italiani relativi al periodo 1972-2004

Responsabili: Lucia Luzi (INGV-MI) e Fabio Sabetta (DPC-USSN)

TASK 3 - Deliverable 6a

Raccolta delle relazioni tecniche delle indagini eseguite in corrispondenza di alcuni siti accelerometrici

A cura di

Ettore Cardarelli, Michele Cercato (UR7-S4)

Gabriele Scarascia Mugnozza, Stefano Rivellino (UR2)

Mario Luigi Rainone, (UR5)

Parte I

INDAGINI SISMICHE IN FORO

A cura dell’unità di ricerca UR7-S4 (responsabile prof. Ettore Cardarelli)

1. INTRODUZIONE	4

2. Indagini down-hole	4

2.1 Elaborazione dei dati e analisi dei risultati	6

2.1.1. Onde S	7

2.1.2 Onde P	7

3. Prova cross-hole	8

3.1 Onde P	8

3.2 Onde S	9

3.3 Algoritmo di calcolo	9

4. Risultati	10

4.1. Gubbio Piana	10

4.1.1 Onde P	10

4.1.2 Onde S	11

4.2. Valle dell’Aterno (centro valle)	14

4.3 Bevagna	16

4.4 Cesena	16

4.5 Sturno	17

# 1. INTRODUZIONE

Vengono di seguito descritti i risultati delle campagne di geofisica eseguite al fine di determinare il profilo di velocità delle onde trasversali e di taglio di alcuni siti sede di postazioni accelerometriche della RAN (Rete Accelerometrica Nazionale). Le indagini sono consistite in prove down-hole e cross-hole generalmente a profondità di 50m a partire dal p.c. I siti indagati sono: Gubbio piana (comune di Gubbio Perugia), Valle dell’Aterno, centro valle (comune dI Coppito, l’Aquila), Bevagna (comune di Bevagna, Perugia), Cesena (comune di Cesena) e Bagnoli Irpino (comune di Bagnoli, Irpino, Avellino).

# 2. Indagini down-hole

Si riporta di seguito una descrizione delle operazioni eseguite:

nelle operazioni di campagna per l’acquisizione e la registrazione dei dati è stato utilizzato il sismografo digitale ES-3000 GeodeTM della Geometrics Inc. a 24 canali con intervallo di campionamento programmabile tra 20 ms e 16 s. Per l’acquisizione dei dati ad onde S è stato utilizzato il Geofono tridirezionale BHG-2 regolabile dalla superficie per il fissaggio al rivestimento, a garanzia dell’ottimale trasmissione ai sensori della perturbazione indotta artificialmente nel terreno. In figura 1 è mostrato l’allestimento per l’indagine.

Come sorgente è stata utilizzata una sorgente sparker in foro ubicata in un pozzo adiacente quello di indagine e profondo circa 2m (figura 2).

Essa è costituita da una strumentazione di nuova generazione, Borehole Sparker SH66 e da un generatore di impulsi, in grado di generare sia onde di compressione, con diffusione sferica, sia onde SH polarizzate. L’intera struttura è caratterizzata da un diametro di 40mm e lunghezza di circa 1.5m. Il generatore di impulsi tramite il banco di condensatori ed i cavi elettrici di connessione, carica l’elettrodo con alto potenziale (5kVolt) per una energia pari ad  1 kJoule.

Figura 1. Allestimento pozzo per indagine down-hole (in primo piano è visibile la sorgente)

Figura 2. Sorgente sismica (Borehole Sparker SH66).

La sorgente sparker per generare le onde SH è posizionata all’interno di un’armatura indeformabile in acciaio. Sulla superficie dell’armatura è applicata una camera d’aria al fine di assicurare l’ancoraggio alle pareti del foro. La sorgente quando è utilizzata per generare onde S  viene orientata attraverso un apposita bussola, parallelamente ad una delle due componenti orizzontali del geofono al fine di acquisire la massima ampiezza dell’onda e permetterne il suo riconoscimento attraverso la sua polarizzazione.

## 2.1 Elaborazione dei dati e analisi dei risultati

I file sismici, ricavati dalle indagini sono analizzati tramite il software SPW (Seismic Processing Workshop) ver. 2.0.1 della Parallel Geoscience Corporation.

I singoli file, acquisiti in campagna (a passo metrico) in formato SEG2, sono trasformati in file SPW e successivamente graficati in modo tale da rappresentare in ascissa i tre canali di acquisizione (1, 2, 3), corrispondenti alle componenti verticale, longitudinale e trasversa del geofono tri-direzionale, ed in ordinata l’intervallo temporale di acquisizione opportunamente scalata a seconda della profondità da analizzare.

Per ogni sondaggio sono poi prodotti grafici riassuntivi dell’intera profondità d’indagine, sia per le onde P che per le onde S (in questo caso anche per le due polarizzazioni), procedendo ad un sorting preventivo per selezionare il canale (verticale per le P, trasverso per le S) che, grazie all’orientazione effettuata in campagna, è maggiormente suscettibile di cogliere le rispettive sollecitazioni sismiche indotte.

Per ogni traccia è applicato un filtro “taglia-alto” con frequenza di taglio pari a 2000 Hz per le tracce in onde S e 4000 Hz per le tracce in onde P.

Il picking dei primi arrivi delle onde P e delle onde S è effettuato con lettura visiva sulla stampa delle tracce. In particolare per quanto riguarda il picking delle tracce in onde S, si confrontano, per ogni metro, due polarizzazioni differenti dell’onda di taglio (realizzate in campagna tramite rotazione relativa della sorgente sismica di 180°). In caso di problemi di lettura, che rendono difficile l’individuazione del punto di primo arrivo, si integra l’analisi con le letture dei primi massimi in modo da avere una stima migliore del punto.

Parallelamente, su foglio di calcolo Microsoft Excel si riportano i valori ricavati dal picking operando la correzione dei tempi in funzione del coseno dell’angolo che ogni raggio sismico forma con la verticale d’indagine.

### 2.1.1. Onde S

Dopo la lettura dei tempi di arrivo del segnale sismico relativi ai percorsi scoppio-geofono ed una elaborazione preliminare del segnale (filtraggi, aggiustamenti in ampiezza, ecc.) si procede al calcolo della velocità attraverso due modalità differenti:

- i tempi di primo arrivo letti dai sismogrammi sono posti in funzione della profondità della sorgente su un diagramma spazio-tempo eseguendo così  la dromocrona e calcolando le velocità in funzione delle pendenze ottenute tramite le rette di regressione interpolanti.

- al fine di rendere indipendente la velocità calcolata dai suoli attraversati, sono state calcolate le velocità intervallari con intervalli di un  metro e di due metri, utilizzando la seguente formula:

vint=zi+1−ziti+1cosϑi+1−ticosϑi        				1)

Ove con zi sono indicate le profondità del geofono alla generica profondità z, con ti i rispettivi tempi di primo arrivo e con cosi l’angolo che il raggio sismico forma con la normale alla superficie a quella profondità.

### 2.1.2 Onde P

Dopo la lettura dei tempi di arrivo del segnale sismico relativi ai percorsi scoppio-geofono ed una elaborazione preliminare del segnale (filtraggi, aggiustamenti in ampiezza, ecc.) si procede al calcolo della velocità con la  modalità seguente:

- i tempi di primo arrivo letti dai sismogrammi sono posti in funzione della profondità della sorgente su un diagramma spazio-tempo eseguendo così  la dromocrona e calcolando le velocità in funzione delle pendenze ottenute tramite le rette di regressione interpolanti.

Anche per le onde P sono calcolate le velocità intervallari, ma si ritengono poco significative in quanto, a causa del basso valore dei tempi registrati, dovuti alle relative elevate velocità delle onde stesse, l’andamento risulta fortemente variabile anche con piccole variazioni nelle letture dei tempi nella seconda e terza cifra decimale.

## 3. Prova cross-hole

### 3.1 Onde P

Il rilievo per le onde P è condotto attraverso una tomografia sismica. Per la trasmissione nelle operazioni di campagna, per l’acquisizione e la registrazione dei dati viene utilizzato il sismografo digitale ES-3000 GeodeTM della Geometrics Inc. a 24 canali con intervallo di campionamento programmabile tra 20 ms e 16 s. Nell’indagine specifica l’intervallo di campionamento utilizzato è stato di 0.0313 ms.

Per la rilevazione dei dati relativi alle onde P sono posizionati 25 geofoni, di cui 3 in superficie e 22 all’interno del foro. In foro sono utilizzati geofoni monodirezionali verticali Western Atlas PE-8 MARSH CASE, con sensore SM4, aventi frequenza propria di 8 Hz, ubicati nel foro riempito d’acqua, al fine di ottenere un ottimo accoppiamento tra i sensori ed il terreno circostante. In superficie, lungo l’allineamento dei pozzi, sono stati posizionati geofoni monodirezionali verticali SM4 Digital grade geophone commercializzati dalla Western Atlas Inc. con frequenza propria di 7 Hz.

La fase d’acquisizione viene effettuata posizionando nel secondo foro la sorgente sismica a profondità prestabilite con intervallo di 1m.

L’inversione viene eseguita utilizzando la tecnica del ray-tracing al fine ricostruire nel modo migliore il campo delle velocità. L’area compresa tra i fori viene suddivisa in celle, per tenere conto delle variazioni stratigrafiche.

### 3.2 Onde S

Nei rilievi per le onde S i dati sono acquisiti posizionando la sorgente ed il geofono rispettivamente nei due fori, alla stessa profondità dal piano campagna. Le misure sono eseguite ad intervalli di 1m e per ogni postazione la sorgente viene ruotata di 180° al fine di polarizzare l’onda e meglio evidenziare il segnale. Le letture sono effettuate leggendo i tempi di primo arrivo su entrambe le registrazioni. Nei casi in cui i tempi non coincidono perfettamente i valori vengono mediati. I valori così ottenuti sono utilizzati per il calcolo delle velocità, note le distanze tra i fori. I valori di velocità sono riportati in un diagramma profondità-velocità.

### 3.3 Algoritmo di calcolo

Dopo la lettura dei tempi di arrivo del segnale sismico relativi ai percorsi scoppio-geofono ed una elaborazione preliminare del segnale (filtraggi, aggiustamenti in ampiezza, ecc.) si procede al calcolo della velocità con la  modalità seguente: i dati acquisiti (tempi di primo arrivo letti dai sismogrammi) sono inseriti attraverso un apposito programma in un array monodimensionale (vettore). Successivamente l’area tra i due fori viene suddivisa in celle in funzione della stratigrafia, e della distribuzione scoppi geofoni. Per problemi lineari come quello in studio in genere vengono utilizzati programmi in forma chiusa. Gli algoritmi utilizzati sono generalmente a damping fisso (eq. 1) e damping variabili (eq. 2):

c=GTG+λI−1GTd+GTG+λI−1λc

(1)

c=GTG+Λ−1GTd+GTG+Λ−1Λc

(2)

ove : c rappresenta il vettore delle lentezze, G la matrice di soluzione, GT la sua trasposta d il vettore dei dati (tempi letti),  il fattore di damping costante, c il valore medio delle lentezze; nell’equazione (2) i simboli hanno lo stesso significato ad esclusione di  che rappresenta la matrice diagonale di damping variabili.

Nel caso non lineare viene utilizzato un programma iterativo che sfrutta l’algoritmo del gradiente coniugato, ad ogni iterazione la matrice di soluzione (Jacobiano), viene aggiornata per i nuovi percorsi fino ad arrivare ad una convergenza. Il criterio di errore per cui si arresta il sistema è dato dalla differenza tra i tempi letti ed i tempi calcolati, che deve essere la minima possibile.

# 4. Risultati

## 4.1. Gubbio Piana

Nel mese di Febbraio 2007 le indagini sono state eseguite con la tecnica down-hole con lo scopo di individuare le velocità delle onde S e delle onde P dei suoli attraversati dalle perforazioni. Il foro è ubicato in località “Cabina Enel” ed è stato denominato S1. Le misure sono state eseguite per ogni metro fino alla massima profondità possibile di 57m (dal p.c.). Nell’indagine specifica l’intervallo di campionamento utilizzato è stato di 0.0625 ms.

La distanza tra il foro d’alloggiamento della sorgente sismica e il foro in cui viene calato il geofono è pari a 3m.

### 4.1.1 Onde P

In figura 3 è riportata la dromocrona eseguita per le onde P del foro S1. Come si può notare sono stati evidenziati 4 strati: il primo mezzo, che ha una profondità di sei metri, è  caratterizzato da velocità con valori attorno agli 800 m/s; il secondo strato, che arriva ad una profondità di 34m presenta una velocità di circa 1700 m/s; al di sotto il terzo mezzo, caratterizzato da una velocità pari a 2000 m/s, è presente fino a 53m di profondità ed infine l’ultimo mezzo presenta una velocità pari a 2200 m/s.

Nella Figura 6 sono invece evidenziati gli andamenti delle velocità delle onde di compressione calcolate con intervalli di 1m e 2m.

Figura 3 Dromocrona delle onde P (I diversi colori evidenziano le diverse velocità individuate).

### 4.1.2 Onde S

Come illustrato in precedenza, le onde S sono state ricavate sia attraverso la costruzione della dromocrona che attraverso le velocità intervallari. In figura 4 è riportato  il  diagramma  spazio-tempo  relativo  alle  onde S del foro S1. Come si può

notare, anche in questo caso, il suolo è stato suddiviso in quattro mezzi: lo strato più superficiale, che presenta una profondità di 6m, è caratterizzato da una velocità delle onde SH di 150 m/s; il secondo strato, che ha uno spessore di 28m, presenta una velocità di 240 m/s; il terzo mezzo è caratterizzato da una velocità di circa 380 m/s ed arriva alla profondità di 53m; lo strato più profondo si presenta con una velocità pari a 750 m/s.

Nella Figura 5 sono invece evidenziati gli andamenti delle velocità delle onde di taglio calcolate con intervalli di 1m e 2m. Come si può notare, c’è un ottimo accordo tra le velocità ricavate attraverso la dromocrona e quelle calcolate con la (1). Le velocità infatti presentano pressoché gli stessi valori oscillando puntualmente attorno ai valori individuati attraverso l’utilizzo della dromocrona.

Figura 4 Dromocrona delle onde SH (I diversi colori evidenziano le diverse velocità individuate).

Figura 5 Diagramma delle velocità intervallari onde SH (I diversi colori evidenziano le velocità calcolate con intervalli di 1m rosso e 2m blu). La linea nera evidenzia l’andamento individuato con la dromocrona.

Figura 6 Diagramma delle velocità intervallari onde P per il foro S1 (I diversi colori evidenziano le velocità calcolate con intervalli di 1m rosso e 2m blu). La linea nera evidenzia l’andamento individuato con la dromocrona.

## 4.2. Valle dell’Aterno (centro valle)

Nella primavera del 2007 è stata condotta nel comune di Coppito (AQ) un’indagine di tipo cross-hole finalizzata alla caratterizzazione elastica dei terreni. Sono state eseguite due indagini che avevano lo scopo di individuare le velocità delle onde S e delle onde P.

L’unità litotecnica investigata è formata principalmente da ghiaie calcaree in matrice sabbiosa, con l’eccezione di depositi sabbiosi e siltosi rinvenuti tra 29m e 46m. Il substrato è stato rinvenuto a 55m dal p.c. ed è formato da calcari.

La tomografia delle onde P estate eseguita utilizzando 25 sensori (22 geofoni lungo il foro e 3 geofoni di superficie) nel foro 1 e 26 punti di scoppio nel foro 2. La spaziatura orizzontale tra i fori è di 7.5m. Il rilievo  per onde P è stato condotto attraverso una tomografia sismica per trasmissione nelle operazioni di campagna per l’acquisizione e la registrazione dei dati è stato utilizzato il sismografo digitale ES-3000 GeodeTM della Geometrics Inc. a 24 canali con intervallo di campionamento programmabile tra 20 ms e 16 s. Nell’indagine specifica l’intervallo di campionamento utilizzato è stato di 0.0313 ms. L’inversione è stata eseguita utilizzando la tecnica del ray-tracing al fine di meglio ricostruire il campo delle velocità. L’area compresa tra i fori è stata suddivisa in celle tenendo conto delle variazioni stratigrafiche.

Come mostrato in Figura 7, dopo un primo strato superficiale di alterazione con velocità di 500 m/s, le velocità delle onde P aumentano progressivamente con la profondità, fino a valori di 2000 – 2200 m/s, con l’eccezione del range di profondità 28-32m, dove si ha una moderata inversione di velocità (1800 – 2000 m/s). Questo livello è associate con silt e sabbie alternate a sottili livelli ghiaiosi.

Al di sotto dei 45m, le velocità delle onde P aumentano fortemente a 4500 – 5000 m/s, che può essere associato al substrato calcareo.  In figura 7 viene inoltre mostrato il percorso dei raggi.

Figura 7 Tomografia sismica delle onde P: a) campo di velocità delle onde P,  b) raggi sismici.

Il profilo di velocità delle onde S, misurato con spaziatura di 1m in profondità è mostrato in Figura 8. Si osserva un progressivo aumento della velocità fino a 10m. Nel range 10m - 24m la velocità delle onde S ha il valore pressochè costante di circa 700 m/s. Da 24m a 32m si osserva una chiara inversione di velocità. All’interno di questo intervallo la velocità delle onde S è confinata nel range 300-500 m/s. Al si sotto dei 32m, la velocità è superiore, raggiungendo un massimo tra 48 e 52 m di profondità, dove i valori misurati sono di 1200 m/s.

Figura8 Profilo delle onde trasversali

## 4.3 Bevagna

Nel periodo che va da giugno a luglio 2007  sono state eseguite indagini di tipo cross-hole per velutare il profilo di velocità delle onde P ed S nel comune di Bevagna (PG). La tomografia sismica delle onde P è stata condotta utilizzando 21 geofoni nel foro 1 e 3 geofoni in superficie utilizzando 25 punti di scoppio. La spaziatura tra i sondaggi è di 6.6m. La spaziatura verticale di 1m è stata utilizzata per il profilo delle onde S. I risultati non sono attualmente disponibili.

## 4.4 Cesena

I risultati non sono attualmente disponibili.

## 4.5 Sturno

I risultati non sono attualmente disponibili.