### CONVENZIONE PER LA DENOMINAZIONE DEI FILES

Il nome dei files deve facilitare una catalogazione per data, ora, numero di stazione e componente attraverso semplici comandi di lista delle directory (es. dir, ls). Deve perciò essere composto da:

AAAAMMGG + _ + HHMMSS + STACODE + COMP + FLAG_CORREZIONE . FORMATO

Dove i singoli segmenti sono descritti nella tabella sotto riportata.

| SEGMENTO | DESCRIZIONE | ## LUNGHEZZA | SPECIFICHE |
| --- | --- | --- | --- |
| AAAAMMGG_HHMMSS | Tempo origine evento | 14 | E’ il tempo origine della localizzazione scelta. In mancanza di un evento associato (ad esempio per eventuali tracce singole registrate recentemente dalla RAN) ci si riferisce all’inizio della registrazione. |
| STACODE | Codice della stazione | 5 | Se il nome della stazione ha un numero di caratteri inferiori a 5, i rimanenti vengono codificati come “underscore” _ |
| COMP | Componente del moto | 1 | NS = nord-sud WE = est-ovest UP = verticale FC = traccia fissa |
| FLAG_CORREZIONE | Flag che indica se il dato è corretto o non corretto | 1 | C = corretto X = non corretto |
| FORMATO | Flag che indica il tipo di formato | 3 | SAC = formato SAC DAT = formato ASCII con header ASC = formato ASCII-XY |

Esempio la registrazione effettuata a S. Giuliano di Puglia scuola (SGIB), componente NS, in corrispondenza dell’evento del 12/11/2002 alle 09:27:00, non corretta, in formato ASCII con header, avrà la seguente denominazione:

20021112_092700SGIB_NSX.DAT

per una lunghezza totale di 27 caratteri.